Отчет по лабораторной работе 3

Вариант 5: Построение и эквализация гистограммы изображения + линейное контрастирование

1. Цель работы

Разработать графическое приложение для обработки изображений, реализующее: - Построение гистограммы изображения - Линейное контрастирование - Эквализацию (выравнивание) гистограммы - Сравнение методов обработки

2. Используемые технологии и библиотеки

2.1. Основные библиотеки

- Python 3.x - язык программирования

- tkinter - графический интерфейс пользователя (встроен в Python)

- PIL (Pillow) - работа с изображениями, загрузка и сохранение

- numpy - численные операции с массивами пикселей

- matplotlib - построение графиков и гистограмм

2.2. Структура приложения

lab3_variant5.py
├── ImageProcessorApp (главный класс)
│   ├── load_image() - загрузка изображения
│   ├── show_histogram() - построение гистограммы
│   ├── linear_contrast() - линейное контрастирование
│   ├── equalize_histogram() - эквализация гистограммы
│   ├── compare_methods() - сравнение методов
│   └── save_image() - сохранение результата

3. Реализация методов

3.1. Построение гистограммы

Алгоритм: 1. Загружается изображение и конвертируется в RGB 2. Вычисляется гистограмма для каждого канала (Red, Green, Blue) 3. Строится график с тремя линиями (по одной для каждого канала) 4. Реализована возможность выбора каналов через чекбоксы

Код:

histogram = self.original_image.histogram()
r_hist = histogram[0:256]
g_hist = histogram[256:512]
b_hist = histogram[512:768]

Особенности реализации: - Добавлены чекбоксы для выбора отображаемых каналов - Автоматическое обновление графика при изменении выбора - Отображение информации о текущем диапазоне яркости

3.2. Линейное контрастирование

Алгоритм: 1. Изображение конвертируется в массив numpy 2. Для каждого RGB канала отдельно: - Находится текущий минимум и максимум яркости - Применяется формула линейного преобразования 3. Результаты объединяются обратно в изображение

Формула:

new_value = (value - current_min) × (max_val - min_val) / (current_max - current_min) + min_val

Код:

for i in range(3):  # RGB каналы
    channel = img_array[:, :, i]
    current_min = channel.min()
    current_max = channel.max()
    
    if current_max != current_min:
        channel = (channel - current_min) * (max_val - min_val) / (current_max - current_min) + min_val
        channel = np.clip(channel, 0, 255)

Особенности: - Обработка каждого канала независимо - Защита от деления на ноль - Ограничение значений диапазоном 0-255

3.3. Эквализация гистограммы

Алгоритм: 1. Для каждого RGB канала отдельно: - Вычисляется гистограмма (распределение яркости) - Вычисляется CDF (кумулятивная функция распределения) - CDF нормализуется к диапазону 0-255 - Применяется интерполяция для преобразования пикселей 2. Каналы объединяются обратно

Код:

for i in range(3):  # RGB каналы
    channel = img_array[:, :, i]
    hist, bins = np.histogram(channel.flatten(), 256, [0, 256])
    cdf = hist.cumsum()
    
    if cdf.max() != cdf.min():
        cdf_normalized = (cdf - cdf.min()) * 255 / (cdf.max() - cdf.min())
    else:
        cdf_normalized = cdf
    
    equalized_channel = np.interp(channel.flatten(), bins[:-1], cdf_normalized)

Особенности: - Автоматическое выравнивание гистограммы - Обработка каждого канала независимо - Защита от деления на ноль

4. Трудности и их решения

4.1. Проблема: Наложение линий на гистограмме

Описание проблемы: Для черно-белых изображений все три линии (Red, Green, Blue) накладывались друг на друга, и была видна только последняя (синяя).

Причина: В черно-белых изображениях все три канала имеют одинаковые значения, поэтому их гистограммы полностью совпадают.

Решение: Добавлены чекбоксы для выбора отображаемых каналов. Теперь пользователь может включать/выключать каналы по своему усмотрению.

Реализация:

show_red = tk.BooleanVar(value=True)
show_green = tk.BooleanVar(value=True)
show_blue = tk.BooleanVar(value=True)

ttk.Checkbutton(..., variable=show_red, command=update_histogram)

4.2. Проблема: Деление на ноль в эквализации

Описание проблемы: При обработке изображений, где все пиксели имеют одинаковую яркость, возникала ошибка деления на ноль.

Решение: Добавлена проверка перед нормализацией CDF:

if cdf.max() != cdf.min():
    cdf_normalized = (cdf - cdf.min()) * 255 / (cdf.max() - cdf.min())
else:
    cdf_normalized = cdf  # Оставляем как есть

5. Особенности реализации

5.1. Графический интерфейс

- Основное окно: отображение оригинального и обработанного изображения

- Панель управления: кнопки для всех операций

- Параметры: ручная настройка диапазона для линейного контрастирования

- Статус-бар: отображение текущего состояния операции

5.2. Обработка изображений

- Поддержка форматов: JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF

- Автоматическая конвертация: все изображения конвертируются в RGB

- Масштабирование: изображения автоматически масштабируются для отображения

5.3. Визуализация

- Гистограммы: интерактивные графики с возможностью выбора каналов

- Сравнение методов: визуальное сравнение всех методов на одном экране

- Графики: использование matplotlib для построения графиков

6. Результаты

6.1. Реализованный функционал

Загрузка изображений различных форматов
Построение гистограммы с выбором каналов
Линейное контрастирование с настраиваемыми параметрами
Эквализация гистограммы
Сравнение методов обработки
Сохранение результатов
Автоматический расчет параметров

6.2. Качество реализации

- Корректность алгоритмов: все методы реализованы согласно теории

- Обработка ошибок: добавлены проверки на граничные случаи

- Удобство использования: интуитивно понятный интерфейс

- Производительность: быстрая обработка изображений среднего размера

7. Выводы

7.1. Достигнутые цели

- Успешно реализованы все требуемые методы обработки изображений:

  - Построение гистограммы

  - Линейное контрастирование

  - Эквализация гистограммы

- Создан удобный графический интерфейс для работы с изображениями

- Реализована функция сравнения методов для визуальной оценки результатов

7.2. Сравнение методов

Линейное контрастирование: - ✅ Простота реализации - ✅ Контроль над диапазоном яркости - ✅ Предсказуемый результат - ❌ Может не работать хорошо на изображениях с неравномерным распределением

Эквализация гистограммы: - ✅ Автоматическая оптимизация - ✅ Лучше работает на большинстве изображений - ✅ Более равномерное распределение яркости - ❌ Может создавать неестественный вид

7.3. Применение

- Малоконтрастные изображения: оба метода эффективно улучшают контраст

- Уже контрастные изображения: эквализация обычно дает лучший результат

- Черно-белые изображения: оба метода работают корректно

7.4. Полученные навыки

- Работа с библиотеками PIL, numpy, matplotlib

- Реализация алгоритмов обработки изображений

- Создание графических интерфейсов на tkinter

- Обработка граничных случаев и ошибок

- Визуализация данных

8. Заключение

Лабораторная работа успешно выполнена. Реализованы все требуемые методы обработки изображений с графическим интерфейсом. Приложение позволяет: - Анализировать гистограммы изображений - Применять различные методы улучшения контраста - Сравнивать результаты обработки - Сохранять обработанные изображения

Все методы работают корректно и дают ожидаемые результаты на различных типах изображений.